talento smart CE2 (Kanalerweiterung)

Digitales Erweiterungsmodul für S25, 2 Kanal erweiterbar, integriertes Bluetooth,

App Programmierung, 2TE

Erweiterungsmodul mit integrierter Bluetooth Schnittstelle für digitale Verteilerschaltuhr talento smart S25. Keine zusätzliche Hardware für die Programmübertragung erforderlich. Manipulationsschutz mittels verschlüsselter Datenübertragung, PIN Schutz und Plombierbarkeit. Tages-, Wochen- und Jahresprogramme mit 800 frei kombinierbaren Schaltbefehlen. Kürzeste Schaltzeit 1 Sekunde. EIN/AUS, Impuls, Zyklus, sonnenauf-, sonnenuntergangsabhängige Schaltbefehle, zufällige Schaltbefehle.

Versorgungsspannung 110-230 V, 50-60 Hz; Schaltleistung 2 potentialfreie Wechsler mit Nulldurchgangserkennung 16 A/250 V AC; 600W LED Last; Unverlierbare Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm²; Hochauflösendes Dot-Matrix Display mit Hintergrundbeleuchtung; Automatikbetrieb, Fix EIN/AUS, Override; Maße: 90 x 35,5 x 60 mm (H x B x T)

Fabrikat: Grässlin

Typ: talento smart CE2

Artikel Nr.: 43.04.0004.1